第二次作业

重要提醒：第二次作业提交截止时间为：6月8日16：00

教材第84页思考题2、4、6

- 复合空间的组织方式一般有几种？各有哪些特点？

- 复合空间组合方式的种类有：1、重复小空间的组合，常采用走道式和单元式的组合方式。特点：紧凑、空间互不干扰。2、体量相差悬殊的空间组合方式，以体量巨大的主体空间为中心，其它附属或辅助空间环绕它的四周布置。3、综合性空间组合方式。特点：动静结合、空间明确分开。4、错层式空间组合，特点：适合人流比较集中、交通联系频繁的公共建筑。

- 4、简述地面升起坡度与哪些因素有关？

- 地面的升起坡度与设计视点的选择、座位排列方式(即前排与后排对位或错位排列)、 排距、视线升高值等因素有关。

- 简述建筑空间利用有哪些处理方法？

- 建筑空间利用有房间上部空间的利用，夹层空间的利用，楼梯和走道空间的利用，以及结构空间的利用等处理手法。

教材第96页思考题1、2、3、4

- 建筑形式美的一般规律包括哪些？

- 一是以简单的几何形状求统一;建筑巨匠勒.柯布西耶强调“原始的体形是美的体形,因为它能使我们清晰地辨认”,这些几何形状本身简单、明确、肯定,各要素间有严格的制约关系。二是主从与重点;在一个有机统一的整体中,各组成部分是不能不加区别而一律对待的,它们应当有主与从的差别,有重点与一般的差别,有核心与外围组织的差别。三是均衡与稳定;建筑活动从某种意义上说是与重力的斗争,应把撑好稳定与均衡。四是对比与微差;对比是要素之间显著的差异,而微差是要素之间不显著的差异。通过对比借彼此之间的烘托突出各自的特点以求变化,微差可借相互之间的共同性求得和谐。两者只限于同一性质的差异。五是韵律与节奏;通过有规律的重复出现或有秩序的变化,体现出建筑是凝固的音乐。六是比例与尺度;只有简单而合乎模数的比例关系才能易于被人们所辨认,空间的比例和形状匀应按适宜的比例予以满足。在尺度上它不是要素真实尺寸的大小,而是要素给人感觉上的大小印象和真实大小之间的联系。七是细部构造和重点部位的处理;这一方面的刻画对立面效果相当重要,在设计时予以充分考虑,可充分体现建筑的文化及符号的特征。

- 建筑立面色彩处理应注意哪些问题？

立面色彩处理时应注意以下问题:第一,色彩处理要注意统一与变化,并掌握好尺度。一

般建筑外形应有主色调,局部运用其它色调容易取得和谐效果;第二,色彩运用应符合建筑性

格。如医院建筑宜用给人安定、清洁感的白色或浅色调;商业建筑则常用腰色调,以增加热烈 气氛;第三,色彩运用要与环境有机结合:既要与周围相邻建筑、环境气氛相谐调,又要适应各 地的气候条件与文化背景。

- 尺度处理手法有哪三种？

- 建筑尺度的处理手法为,对比手法,对位手法,对等手法,称为建筑构图尺度的“三对”手法。

- 建筑体型中各体量之间的连接方式主要有哪几种？

- 建筑体型组合中各体量之间的连接方式主要有直接连接、咬接、以走廊或连接体连接三种方式。

教材第102页思考题2

- 2、建筑物实体构件系统一般由那几部分组成？

- 建筑物的主要构成部分:楼地层、墙或柱、基础、楼电梯、屋盖、门窗。

教材第145页思考题3、5

- 简述楼板层的设计要求？

(1)必须具有足够的强度与刚度,以保证结构的安全。

(2)应具有一定的隔声能力。

(3)一般楼板层应有一定的蓄热性,即地面应有舒适的感觉。防火要求楼板层应根据建筑物的等级和对防火的要求等进行设计,正确选择材料和构造做法,使其耐火极限和燃烧性能符合防火规范的规定。

(4)对于厨房、厕所和卫生间等易积水、潮湿的房间,楼板层应具有防潮、防水能力。

(5)便于在楼层和地层中敷设各种管线

(6)一般楼板层约占建筑物总造价的20%~30%,选用楼板时应考虑就地取材和提高装配化的程度。

- 5、名词解释：无梁楼板，井式楼板，单向板，双向板，直接式顶棚，吊顶。

- 无梁楼板：无梁楼板是一种双向受力的板柱结构。是在楼板跨中设置柱子来减小板跨，不设梁的楼板在柱与楼板连接处，柱顶构造分为有柱帽和无柱帽两种。

- 井式楼板:井式楼板是将两个方向的梁等间距布置，并采用相同的梁高，形成井字形梁，是梁式楼板的一种特殊布置形式.

- 单向板:当板的长短边之比大于或等于3时，板基本上沿短边方向受力，称为单向板。

- 双向板:四边支承的长方形的板，如长跨与短跨之比相差不大，其比值小于等于二时称之为双向板。

- 直接式顶棚:是指楼板(屋面板)板底直接喷刷、抹灰或贴面。

- 吊顶:指房屋居住环境的顶部装修的一种装饰。简单的说，就是指天花板的装饰，是室内装饰的重要部分之一。

教材第188页思考题1、2

- 屋顶设计有哪些主要内容？

建筑屋顶设计的主要有以下几个方面：

- 结构设计：要根据屋顶的使用需求和环境要求，设计出合适的屋顶结构，包括材料、承重能力、连接方式等。

- 排水设计：屋顶的设计要考虑到排水问题，以防止雨水积聚在屋顶上引发渗漏和破坏屋顶结构。设计时需要考虑屋顶的坡度、排水系统和雨水的流向。

- 绝缘设计：屋顶的设计需要考虑到绝缘问题，以保证屋内不会受到天气的影响。设计时需要选择适合的绝缘材料，如保温材料、防水材料等。

- 风险评估：在屋顶设计过程中需要考虑安全问题，包括屋顶承重能力、抗风等级、防雷设计等。

- 环境友好性：在屋顶设计中，需要考虑到建筑物对环境的影响，包括屋顶材料的选择、屋顶绿化和能源利用等。

2、名词解释：结构找坡，材料找坡，泛水，倒置式屋面。

结构找坡：又叫搁置坡度，是将屋面板搁置在顶部倾斜的梁上或墙上形成屋面排水坡度的方法。

材料找坡：又叫垫层坡度、建筑找坡，是将屋面板水平搁置（即对于平屋顶的建筑物），在上面用轻质材料，例如铺设炉渣或轻质混凝土以及发泡的高分子块材等，按照所设计的排水方向垒出一定的缓坡来，以将屋面雨水有组织地疏导到建筑物和城市的雨水排放系统中去。

泛水：即屋面防水层与突出结构之间的防水构造。突出于屋面之上的女儿墙、烟囱、楼梯间、变形缝、检修孔、立管等壁面与屋顶的交接处，将屋面防水层延伸到这些垂直面上，形成立铺的防水层，称为泛水。

倒置式屋面：又称倒置式保温屋面，将憎水性保温材料设置在防水层上的屋面。其构造层次（自上而下）为保温层、防水层、结构层。