第三次作业

重要提醒：第三次作业提交截止时间为：6月8日16：00

教材220页思考题1、2、7

1、提高外墙保温性能的措施有哪些？

2、名词解释：剪力墙、横墙承重结构、构造柱、圈梁、玻璃幕墙。

7、墙面抹灰施工为什么要分层操作？各层的作用是什么？
答：1、高外墙保温能力减少热损失：第一，增加墙体厚度、使传热过程延缓，达到保温目的；第二，选用孔隙率高的轻质材料做外墙；第三，采用多种材料的组合墙，形成保温构造系统解决保温与承重的双重问题
2、剪力墙：剪力墙也被叫做是抗风墙、抗震墙或结构墙
   横墙承重结构：横墙承重是指房间的开间大部分相同，开间的尺寸符合钢筋混凝土板经济跨度时，常采用横墙承重的结构布置
    构造柱：构造柱其实就是为了增加房屋的整体性和稳定性，避免地震时房屋倒塌，给逃生的人争取时间
    圈梁：圈梁是为防止地基的不均匀沉降或较大振动荷载等对房屋的不利影响，一般应在墙体中设置钢筋混凝土圈梁或钢筋砖圈梁，以增强砖石结构房屋的整体刚度。
玻璃幕墙：玻璃幕墙是由玻璃与承重体系组合而成的美丽建筑装饰
7、为保证抹灰牢固、平整、颜色均匀和面层不开裂脱落，需分层构造。

底层：起与基层粘结和初步找平的作用。故又称为找平层或打底层，施工上又称为刮糙。中层：起进一步找平的作用，减少底层砂浆干缩导致面层开裂的可能。面层：又称罩面。其主要作用是装饰美观，要求平整、均匀、无裂痕。

教材234页思考题1、3

1、名词解释：人工地基、基础、基础的埋深、无筋扩展基础、筏形基础、半地下室

3、简述基础的构造形式。

答：1、人工地基：是指当天然土层的承载力差,对土层必须进行人工处理,(如将坏土挖掉,填以砂或块石混凝土后;或者在天然土层内打桩、碾压、夯实),才能在上面建造建筑物或构筑物的土层。即这种经过人工处理的土层,称人工地基
基础：基础是指建筑物地面以下的承重结构，如基坑、承台、框架柱、地梁等。是建筑物的墙或柱子在地下的扩大部分，其作用是承受建筑物上部结构传下来的荷载，并把它们连同自重一起传给地基。
基础的埋深：一般是指基础底面到室外设计地面的距离。按现行国家规范，埋深大于等于5米的基础称为深基础；埋深不超过5米的基础称为浅基础。一般来说，基础埋深不得小于0.5米。 对于地下室，当采用箱型基础或筏基时，基础埋置深度自室外地面标高算起。当采用独立基础或条形基础时，应从室内地面标高算起。
无筋扩展基础：无筋扩展基础是基础的一种做法，指由砖、毛石、混凝土或毛石混凝土、灰土和三合土等材料组成的墙下条形基础或柱下独立基础。无筋扩展基础适用于多层民用建筑和轻型厂房
筏形基础：筏形基础又有平板式和肋梁式之分,是指当建筑物上部荷载较大而地基承载能力又比较弱时,用简单的独立基础或条形基础已不能适应地基变形的需要,这时常将墙或柱下基础连成一片,使整个建筑物的荷载承受在一块整板上,这种满堂式的板式基础称筏形基础
半地下室：半地下室是指地下室顶板的底面标高高于室外地面标高，即房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/3，且小于等于1/2者。这类地下室一部分在地面以上，可利用侧墙外的采光井解决采光和通风问题
3、按基础的构造形式分类,基础的类型有: 1.条形基础:多用于单层或多层砌体结构; 2.独立基础:多用于框架结构或单独柱子的情况; 3.井格式基础:当地基条件较差,为了提高建筑物的整体性,防止柱子之间产生不均匀沉降,常将柱下基础沿纵横两个方向扩展连接起来,做成十字交叉的井格基础; 4.桩基础:当浅埋基础不能满足地基强度和变形要求时采用; 5.筏基础:常用于地基软弱的多层砌体结构、框架结构、剪力墙结构的建筑,以及上部结构荷载较大且不均匀或地基承载力低的情况; 6. 箱形基础 :用于上、对地基不均匀沉降要求严格的高层建筑、重型建筑以及软弱土地基上多层建筑时;部建筑物荷载大。

教材257页思考题1、3、4；

1、建造物的竖向交通设施有哪些类型？

3、简述楼梯的尺度设计要求。

4、楼梯首层休息平台下要求作通道又不能满足净高要求时，采取什么办法解决？
答：1、建筑空间的竖向交通设施:

坡道:用于建筑中有无障碍交通要求的高差之间的联系台阶:用于室内外高差之间和室内局部高差之间的联系。楼梯:解决建筑物不同高差平面之间的垂直交通。爬梯:检修梯。

电梯:7层楼以上的多层建筑、高层建筑以及标准较高的低层建筑

- 楼梯设计尺度要求有：常用坡度范围在25°~45°，其中以30°左右较为适宜，踏步常用高度尺寸，踏步的高度，成人以150mm左右较适宜，不应高于175mm。踏步的宽度(水平投影宽度)以300mm左右为宜，不应窄于260mm。

- （1）降低楼梯中间平台下的地面标高，即将部分室外台阶移至室内；

- （2）增加楼梯底层第一个梯度段踏步数量，即抬高底层中间平台；

- （3）将上述两种方法结合，即降低楼梯中间平台下的地面标高，同时增加楼梯底层第一个梯段的踏步数量；

- （4）底层采用直跑楼梯等方法。

教材267页思考题2、3、4；

2、根据开启方式不同，门和窗各有哪些类型？

3、名词解释：塞口、外遮阳系数

4、建筑外遮阳的基本类型有哪些？选用外遮阳类型的基本原则是什么？

答：

2、窗的开启方式有：固定窗、平开窗、上悬窗、中悬窗、下悬窗、立转窗、推拉窗、百叶窗等；门的开启方式有：平开门、弹簧门、推拉门、折叠门、转门、卷帘门上翻门和升降门等。

- 3、塞口：

- 外遮阳系数：外遮阳系数是指在直射阳光照射的时间内,透进有外遮阳窗口的太阳辐射量与透进没有外遮阳窗口的太阳辐射量的比值.

- 4、建筑外遮阳 固定外遮阳有水平遮阳、垂直遮阳、挡板遮阳三种基本形式。选用外遮阳类型的基本原则：因地制宜、功能为先、安全为本、系统融合、重视美观、兼顾检修”的原则

教材280页思考题2；

- 简述沉降缝的设置原则。

- 答：(1)同一建筑物相邻部分的高差较大或荷载大小相差悬殊、结构类型不同时;

- 当建筑物相邻部分基础形式不同,宽度和埋深相差悬殊时;

- 建筑物建造在地基承载力相差很大的地基土上时;

- 建筑物体形比较复杂,连接部位又比较薄弱时; (5)新建建筑物与原有建筑物紧相毗连时。

教材288页思考题1、4；

1、建筑工业化的主要标志是什么？

4、什么是SI住宅设计理念？
答：

1、建筑工业化的主要标志是建筑设计标准化、构配件生产工厂化，施工机械化和组织管理科学化。

4、SI住宅是指住宅的承重结构骨架具有高耐久性，而且是固定不变的。但住宅所用的分隔构件，则可以根据住户的不同要求而灵活变换。

教材304页思考题1、2、3、4；

1、建筑抗震新技术主要包括哪几个方向？抗震构造及设备的各部分其工作原理是什么？

2、简述建筑防洪的主导策略及防洪设计中对选址、基础、材料的基本要求。

3、建筑防爆的概念，建筑防爆主要分为哪两个方向？哪些构件适宜进行防爆构造设计？

4、简述建筑防腐蚀的概念及一些主要的防腐构造方法？

答：1、建筑抗震新技术主要包括：消能减震技术、建筑隔震技术、混凝土构件粘贴碳纤维、粘钢和外包钢加固技术、钢绞线网片聚合物浆加固技术粘钢和外包钢加固技、结构无损拆除技术、无粘结预应力混凝结构拆除技术、深基坑施工监测技术、结构安全性监测 (控) 技术

、开挖爆破监测技术、隧道变形远程自动监测系统

抗震构造及设备的各部分其工作原理：建筑物的结构设计、建筑物的加固和改造、地基的处理、防震减灾设施的设置

- 2、选址：在建设建筑物的时候最重要的环节就是选址。为了能够使建筑物能够经得起洪水的考验，保证建筑物的安全，选址的时候应该避免远离旧的溃口以及大堤险情高发区段，避免建筑物直接受到洪水的冲击。具有防洪围护设施（如围垸子堤、防浪林等）、地势比较高的地方可以优先作为建筑物用地。

- 基础：要采取有利于防洪的基础方案。房屋在建设的时候要建在沉降稳定的老土上，比较适合采取深基的方式。比如采取桩基，能够增强房屋的抗冲击、抗倾性以确保抗洪安全。在防洪区不适合采用砂桩、石灰等复合地基。在对多层房屋基础进行浅埋时，应该注意加强基础的整体性和刚性，比如可以采用加设地圈梁、片筏基础等方式。在许多房屋建设过程中，采用的是新填土夯实，没有沉降稳定的地基，这对房屋上部的抗洪是极其不利的。

- 材料：具有耐浸泡、防蚀性能好、防水性能好等特性的建筑材料对于防洪防涝是非常有利的。此外，砖砌体应该加入饰面材料，这样可以保护墙面，减少洪水的剥蚀、侵蚀。在施工的时候选择耐浸泡、防水性能好的建筑材料对于抗洪是十分有利的。混凝土具备良好的防水性能，是建造防洪防涝建筑物的首先材料。砖砌体应该加入防护面层，如果采用的是清水墙，就必须采用必备的防水措施。在洪水多发地区过去的时候多运用的是木框架结构，现在几乎已经逐渐被混凝土和砖结构所取代，如果采取木框架结构，首先应该对木材进行防腐处理。

- 建筑防爆是对有爆炸危险的厂房、库房等建筑进行的防爆设计

- 建筑防爆主要分为： 一是防爆泄压、二是合理考虑建筑布局及建筑本身的平面布置

- 构件适宜进行防爆构造设计：防爆墙防爆门防爆窗

- 建筑防腐蚀是为了防止工业生产中酸、碱、盐等侵蚀性物质以及大气、地面水、地下水、土壤中所含的侵蚀性介质对建筑物造成腐蚀而影响建筑物的耐久性，在建筑布局、结构造型、构造设计、材料选择等方面采取防护措施。

- 主要的防腐构造方法：热镀锌防腐法、上漆防腐法电弧喷涂防腐法

- 教材315页思考题1、2、3

1、绿色建筑的定义是什么？绿色建筑设计应遵循哪些原则？

2、低技术（被动式）绿色建筑技术措施主要有哪几个方面？

3、高技术（主动式）绿色建筑技术措施主要有哪几个方面？

答：
1、绿色建筑的定义：绿色建筑是在全寿命期内，节约资源、保护环境、减少污染、为人们提供健康、适用、高效的使用空间，最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑。

绿色建筑设计应遵循因地制宜的原则,结合地区气候、环境、资源、经济和文化等特点,采用适宜的建筑技术,从而提升建筑的绿色性能。

- 低技术（被动式）：自然通风利用、雨水收集利用等技术

- 高技术（主动式）墙体节能系统措施、门窗节能系统、水系统、可再生能源综合利用、节地系统、建筑材料节约利用、人工湿地系统