第一次作业

- 一、19页 1、2、5；6、7、8

- 1、建筑的作用和本质是什么？

- 答：建筑的本质在于为人们提供基础生活和工作的场所,同时也代表着一种文化的积淀和艺术形式的表现

- 2、建筑物由哪些系统组成？

答：建筑物包括三个系统：结构支承系统、围护、分隔系统、设备系统

- 5、什么是用地红线？
答：用地红线是围起某个地块的一些坐标点连成的线，红线内土地面积就是取得使用权的用地范围，是各类建筑工程项目用地的使用权属范围的边界线。

- 6、建筑空间限定的方式有哪些？
答：设立、围合、覆盖 、凸起、下沉 、悬架 、肌理变化

- 7、建筑结构支撑的方式有哪些？

答：支撑结构的常用形式有平面支撑体系和竖向斜撑体系

- 8、建筑围护系统如何控制室内环境？
答：围护系统系由屋面、外墙、门、窗等组成，屋面、外墙围护成内部空间，能够遮蔽外界恶劣气候的侵袭，同时也起到隔声的作用，从而保证使用人群的安全性和私密性。

- 二、32页1、2、3、4、5、6；

- 1、建筑设计的依据有哪些？

- 答：(一)人体尺度和人体活动所需的空间尺度

- (二)家具、设备的尺小和使用它们的必要空间

- (三)温度、湿度、口照、雨雪、风向、风速等气候条件风向频率玫瑰图，即风玫瑰图，是根据某-地区多年平均统计的各个方向吹风次数的百分数值，并按一定比例绘制，-般多用八个或十六个罗盘方位表示。玫瑰图上所表示风的吹向，是指从外面吹向地区中心。

- (四)地形、地质条件和地震烈度地震区的房屋设计，主要应考虑:(1)选择对抗震有利的场地和地基

- 2、常用设计规范有哪些？
答：常用的有《工程建设标准强制性条文房屋建筑部分》《民用建筑设计通则》《高层民用建筑设计防火规范》《住宅建筑规范》《办公建筑设计规范》《住宅设计规范》《建筑设计防火规范》等

- 3、建筑模数协调的内容主要包括哪些？什么是基本模数，什么是扩大模数？
（1）建筑模数是选定的标准尺寸单位，作为建筑物、建筑构配件、建筑制品以及有关设备相互间协调的基础。

- （2）基本模数：我国现行的《建筑模数协调统一标准》（GBJ2-86）规定基本模数的数值为100mm，用M表示。即1M=100mm。

- （3）扩大模数：基本模数的整倍数。扩大模数的基数应符合下列规定：（1）水平扩大模数基数为3M，6M，12M，15M，30M，60M，相应尺寸分别为300、600、1200、1500、3000、6000mm；（2）竖向扩大模数基数为3M和6M，相应尺寸分别为300mm和600mm。

- （4）分模数：整数除基本模数的数值。分模数的基数为1M/10，1M/5，1M/2，相应尺寸分别为10、20、50mm。

- （5）模数系列： 以基本模数、扩大模数、分模数为基础扩展形成不同模数尺寸系列，称为模数系列。

- 4、建筑物如何进行分类和分级？
答：建筑物的等级一般按耐久性、耐火性、设计等级进行划分。

- 1、按建筑耐久性能来划分建筑等级，共分为四级：一级，耐久年限100年以上，适用重要的建筑或高层的建筑;二级，耐久年限50~100年，适用一般性的建筑;三级，耐久年限25~50年，适用次要的建筑;四级：耐久年限小于15年，适用临时性的建筑。

- 2、按建筑耐火性来划分建筑等级，共分为四级：从一级到四级，建筑物的耐火能力逐步降低。性能重要的或者规模宏大的或者具有代表性的建筑，通常按一、二级耐火等级进行设计;大量性的或一般性的建筑按二、三级耐火等级设计;次要的或者临时建筑按四级耐火等级设计。

- 3、按民用建筑的设计等级来划分建筑等级，共分为六级：特级、一级、二级、三级、四级、五级。

- 5、建筑防火疏散的系统包括哪些？
答：火灾自动报警、消防供水系统、消防栓、消防炮系统、自动喷水灭火系统

- 天、体沈决器执罪、机械加压送风系统、机械排烟系统、挡烟垂壁、火灾应急照明和疏散指示标志系统、消防应急广播系统、消防电话系统、防火分隔设施、消防电梯、漏电火灾报警系统、灭火器的设置

- 6、建筑设计的一般程序包括哪些？
答：设计前的准备工作、初步设计阶段、技术设计阶段、施工图设计阶段

- 三、54页1、2、5

- 1、场地设计的直接依据有哪些？
答：（一）项目内容：建筑物内部的内容、建筑物外部的内容

- （二）项目的性质：项目类型属性、项目个体属性

- （三）项目使用者：使用者的人群构成、使用者得行为要求

- 2、名称解释：
容积率：容积率是指一个小区的地上建筑总面积与净用地面积的比率。
建筑密度：建筑密度，指在一定范围内，建筑物的基底面积总和与占用地面积的比例(%)。是指建筑物的覆盖率，具体指项目用地范围内所有建筑的基底总面积与规划建设用地面积之比（%），它可以反映出一定用地范围内的空地率和建筑密集程度 。
绿化覆盖率：城市绿化覆盖率是城市各类型绿地绿化垂直投影面积占城市总面积的比率。其高低是衡量城市环境质量及居民生活福利水平的重要指标之一。

- 5、建筑总平面图中应包括哪些内容？
答：

- 1、保留的地形和地物；

- 2、测量坐标网、坐标值，场地范围的测量坐标(或定位尺寸)，道路红线、建筑控制线，用地红线；

- 3、场地四邻原有及规划的道路、绿化带等的位置(主要坐标或定位尺寸)和主要建筑物及构筑物的位置、名称、层数、间距
    4、建筑物、构筑物的位置(人防工程、地下车库、油库、贮水池等隐蔽工程用虚线表；
    5、与各类控制线的距离，其中主要建筑物、构筑物应标注坐标(或定位尺寸)；与相邻建筑物之间的距离及建筑物总尺寸、名称(或编号)、层数
    6、道路、广场的主要坐标(或定位尺寸)，停车场及停车位、消防车道及高层建筑消防扑救场地的布置，必要时加绘交通流线示意；
    7、绿化、景观及休闲设施的布置示意，并表示出护坡、挡土墙，排水沟等；
    8、指北针或风玫瑰图；
    9、主要技术经济指标表；
    10、说明栏内注写：

- 四、72页1、2；

- 1、建筑功能分区的原则有哪些？
答：内、次，主、外，闹、静关系合理安排，使其各得其所；分区明确、联系方便

- 同时还要根据实际使用要求，按人流活动的顺序关系安排位置。

- 空间组合、划分时要以主要空间为核心，次要空间的安排要有利于主要空间功能的发挥；

- 2、建筑交通流线组织的要求有哪些？
答：（1）不同性质的流线应明确分开，避免相互干扰。
    1.首先要做到：使主要活动人流线不与内部工作人流线或服务供应线相交叉；
    2.其次，主要活动人流线中，有时还要将不同对象的流线适当的分开；
    3.此外，在集中人流的情况下，一般应将进入人流线与外出人流线分开。不出现交叉、聚集、“瓶子口”的现象。
    （2）流线的组织应符合使用程序，力求流线简捷明确、通畅，不迂回，最大限度地缩短流线。
    （3）流线组织，要有灵活性，以创造一定的灵活使用的条件。