《建筑施工》第一阶段离线作业

- 填空题

1．土的含水量对填土压实质量有较大影响，能够使填土获得最大密实度的含水量称为     土的最优含水量       。(注：第一章第五节)

2. 填土压实的影响因素较多，主要有   压实功的影响   、    土的含水量    及    每层铺土厚度    。(注：第一章第五节)

3．基坑边坡的坡度是以1：m来表示，其中   m=B坡宽:H坡高   ，称为坡度系数。(注：第一章第三节)

4．轻型井点的平面布置形式有   单排井点    、   双排井点   、   环形   。(注：第一章第三节)

5．推土机一般可开挖    一～三   类土，运土时的最佳运距为    30～ 60    m。   (注：第一章第四节)

6．机械开挖基坑时。基底以上应预留200～300 mm  厚土层由人工清底，以避免 超挖       和    基底土层遭受扰动         。(注：第一章第四节)

二、选择题

１．作为检验填土压实质量控制指标的是（ A  ） 。(注：第一章第五节)

A、土的干密度    B、土的压实度 C、土的压缩比    D、土的可松性

2．土的含水量是指土中的( B  ) 。(注：第一章第一节)

A、水与湿土的重量之比的百分数    B、水与干土的重量之比的百分数

C、水重与孔隙体积之比的百分数    D、水与干土的体积之比的百分数

3．某土方工程挖方量为1000 m 3，已知该土的KS=l．25，KS’＝１.05，实际需运走的土方量是(   C  )。(注：第一章第二节)

A、800 m３    B、962 m３    C、1250 m３    D、1050 m３

4．场地平整前的首要工作是(  B   )。(注：第一章第三节)

A、计算挖方量和填方量    B、确定场地的设计标高

C、选择土方机械          D、拟订调配方案

5．正铲挖土机适宜开挖（  A   ）。(注：第一章第四节)

A、停机面以上的一～四类土的大型基坑    B、独立柱基础的基坑

C、停机面以下的一～四类土的大型基坑    D、有地下水的基坑

6．下列哪种情况无需采用桩基础：（  B  ）(注：第二章第三节)

A.高大建筑物，深部土层软弱     B.普通低层住宅

C.上部荷载较大的工业厂房       D.变形和稳定要求严格的特殊建筑物

7．按桩的受力情况分类，下列说法错误的是：（  B   ）(注：第二章第三节)

A.按受力情况桩分为摩擦桩和端承桩

B.摩擦桩上的荷载由桩侧摩擦力承受

C.端承桩的荷载由桩端阻力承受

D.摩擦桩上的荷载由桩侧摩擦力和桩端阻力共同承受

8.某砖墙高度为2.5m，在常温的晴好天气时，最短允许（  B  ）砌完。(注：第三章第三节)

A 1d    B 2d    C 3d     D 5d

9.砌砖墙留直搓时，需加拉结筋，对抗震设防烈度为6度、7度地区，拉结筋每边埋入墙内的长度不应小于（  D   ）。(注：第三章第三节)

A 50mm      B 500mm      C 700mm      D 1000mm

10.下列关于砌筑砂浆强度的说法中，（   A   ）是不正确的。(注：第三章第二节)

A砂浆的强度是将所取试件经28d标准养护后，测得的抗剪强度值来评定

B砌筑砂浆的强度常分为6个等级

C每250m3 砌体、每种类型的强度等级的砂浆、每台搅拌机应至少抽检一次

D同盘砂浆只作一组试样就可以了

11.关于砂浆稠度的选择，以下说法正确的是（   B    ）。(注：第三章第二节)

A砌筑粗燥多孔且吸水能力较大块料，应使用稠度较小的砂浆

B在干热条件下施工时，应增加砂浆稠度

C雨期施工应增加砂浆稠度

D冬期施工块料不浇水时，应降低砂浆的稠度

12.为了避免砌体施工时可能出现的高度偏差，最有效的措施是（   A    ）。(注：第三章第三节)

A准确绘制和正确树立皮数杆       B挂线砌筑

D采用“三一”砌法               D提高砂浆和易性

13.每层承重墙的最上一皮砖，在梁或梁垫的下面，应用（   B    ）砌筑。(注：第三章第三节)

A.一顺一丁      B.丁砖       C.三顺一丁       D.顺砖

三、简答题

1．土的工程分类是什么？(注：第一章第一节)

土的工程地质分类是指在建筑施工中，按土石坚硬程度、施工开挖的难易将土石划分为八类，分别是松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石。

2．土层渗透系数是什么？(注：第一章第一节)

渗透系数是渗流速度与水力梯度成正比的比例系数,即单位水力梯度下水在土孔隙中的渗流速度。由于土被水透过称为土的渗透性,水在土孔隙中流淌则为渗流。在肯定水力梯度下,渗流速度反映土的渗透性强弱。

3．影响土方边坡稳定的因素主要有哪些? (注：第一章第三节)

影响土方边坡稳定的因素主要包括:边坡的土质,挖方深度 (或填方高度 ) ,边坡留置时间,排水情况,边坡上的荷载情况以及土方施工方法等.

4．试述降低地下水位对周围环境的影响及预防措施。(注：第一章第三节)

降低地下水位时，由于土颗粒流失或土体压缩固结，易引起周周地面不均匀沉降，可能导致周围的建筑物倾斜、下沉、道路开裂或管线断裂等。因此，在井点降水前，应进行环境勘察和设计计算，对有可能造成危害者，必须采取相应预防措施。具体措施包括：

（1）采用回灌井点进行回灌，使原建筑物、构筑物下仍保持较高的地下水位，以减小其沉降程度；

（2）设置止水帷幕，使原建筑物的地下水位基本保持不变；

（3）减缓降水速度，选择适当的滤网，加大砂滤层厚度，防止土颗粒随水流带出。

5．软土地基常用处理方法有哪些？(注：第二章第一节)

土路基处理方法较多，分类也各有不同，常用的处理方法主要如下描述：1.砂垫层法,砂垫层法是在软土地基顶面铺设厚度为0.6-1.0m的砂垫层（具体厚度视路堤高度、软土层厚度及压缩性而定，太厚施工困难，太薄效果差）作为软土层固结所需要的上部排水层，以加速沉降的发展，缩短固结过程的方法。2.强夯法,强夯法处理软土地基是利用重锤自山落下产生的冲击波使地基密实，这种冲击引起的振动在土中是以波的形式向地下传播的。对于饱和无粘性土，夯击过程中，土体可能会产生液化，其致密过程与爆破和振动压密过程相似；对于饱和细粒粘土的效果尚不明确，成功和失败的例子均有报道，对于这类饱和的细颗粒土，要求破坏土的结构、产生超孔隙水压力、山裂隙形成排水通道。3.换填法,换填法就是将基础地面以下不太深的一定范围内的软弱土层挖去，然后以质地坚硬、强度较高、性能稳定、具有抗侵蚀性的砂、碎石、卵石、素土、灰土、煤渣、矿渣等材料分层充填，并同时以人工或机械方法分层压、夯、振动，使之达到要求的密实度，成为良好的人工地基。当地基软弱土层较薄，而且上部荷载不大时，也可直接以人工或机械方法（填料或石填料）进行表层压、夯、振动等密实处理，同样可取得换填加固地基的效果。4.静力排水固结法,静力排水固结法地对天然地基，或先在地基中设置砂井等竖向排水体，然后利用建筑物本身重量分级逐渐加载，或是在建筑物建造以前，在场地先行加载预压，使土整体的孔隙水排出，逐渐固结，地基发生沉降，同时强度逐步提高的方法。5.碎石桩法,利用一个产生水平向振动的管状设备在高压水流作用下边振边冲，在软弱粘土中成孔后，再往孔内分批填入碎石等坚硬材料制成一根根桩体，由碎石桩体和桩间土组成复合地基，从而提高原有地基承载力，减少沉降量，这种加固地基技术叫作振冲置换或碎石桩法。此种方法由挤密砂体的振冲技术演变发展而来，其主要作用是置换部分软土，形成一个类似于钢筋混凝土复合结构，由于此种方法不受地下水位影响，且造价低，又能减少路基沉降，所以建设中越来越受到普遍重视。

6．桩基础包括哪几部分？桩如何进行分类？(注：第二章第三节)

桩基础可以是单根桩（如一柱一桩的情况），也可以是单排桩或多排桩。对于双（多）柱式桥墩单排桩基础，当桩外褥枉地而上较高时，桩间以横系梁相连，以加强各桩的横向联系。多数情况下桩基础是由多根桩组成的群桩基础，基桩可全部或部分埋入地基土中。群桩基础中所有桩的顶部由承台连成一整体，在承台上再修筑墩身或台身及上部结构。桩基础有许多不同的类型，它们可以从不同的方面按照不同的方法进行分类。如根据承台与地面相对位置的不同，分为低承台与高承台桩基。当桩承台底面位于地面以下时，称为低承台桩基；当桩承台底面高出地面以上时，称为高承台桩基。在房屋建筑中最常用的都是低承台桩基，而高承台桩基常用于港口、码头、海洋工程及桥梁工程中。《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）从以下几个方面对桩进行分类。

1．按承载性状分类

(1)摩擦型桩：

I. 摩擦桩：在承载能力极限状态下，桩顶竖向荷载由桩侧阻力承担，桩端阻力小到可忽略不计。

II.端承摩擦桩：在承载能力极限状态下，桩顶竖向荷载主要由桩侧阻力承受。

(2)端承型桩：

I.端承桩：在承载能力极限状态下，桩顶竖向荷载全部由桩端阻力承担，桩侧阻力小到可忽略不计。

II.摩擦端承桩：在承载能力极限状态下，桩顶竖向荷载大部分由桩端阻力承受。

由于摩擦桩和端承桩在支承力、荷载传递等方面都有较大的差异，通常摩擦桩的沉降大于端承桩，会导致墩台产生不均匀沉降，因此，在同一桩基础中，不应同时采用摩擦桩和端承桩。

2．按成桩方法分类

(1)非挤土桩：在成桩过程中将相应于桩身体积的土挖出来，因而桩周和桩底土有应力松弛现象，常见的非挤土桩有挖孔桩、钻孔桩等。

(2)部分挤土桩：成桩过程中，挤土作用轻微，桩周土的工程性质变化不大，常见的桩型有预钻孔打入式预制桩、打入式敞口钢管桩等。

(3)挤土桩：在成桩过程中，桩周土被挤开，使土的工程性质与天然状态相比有较大变化，常见的挤土桩有打入或压入的预制混凝土桩、封底钢管桩、混凝土管桩和沉管式灌注桩。

3．按桩径大小分类

(1)小桩：d≤250 mm

(2)中等直径桩：250 mm<d<800 mm；

(3)大直径桩：d≥800mm。

7．砌筑用脚手架的作用及基本要求是什么？(注：第三章第一节)

1）脚手架的作用：工人可以在脚手架上进行施工操作，材料也可按规定要求在脚手架上堆放，有时还可以在脚手架上进行短距离的水平运输。
2）脚手架的基本要求：有适当的宽度，应满足工人操作、材料堆放及运输的要求。脚手架的宽度一般为2m左右，最小不得小于1.5m；有足够的强度、刚度及稳定性，在施工期间，在各种荷载作用下，脚手架不变形，不摇晃，不倾斜；脚手架属于周转性重复使用的临时设施，因此必须搭拆简单，搬运方便，能多次周转使用；因地制宜，就地取材，尽量节约用料。

8．砌筑用外脚手架的类型有那些？在搭设和拆除时应注意哪些问题？(注：第三章第一节)

外脚手架是指搭设在建筑物外墙外面的脚手架。其主要结构形式有多立杆式钢管脚手架（扣件式、碗扣式）、门式钢管脚手架、附着式升降脚手架和悬吊脚手架等。
①碗扣式钢管脚手架立柱横距为1.2m，纵距根据脚手架荷载可为1.2m、1.5m、1.8m、2.4m，步距为1.8m、2.4m。搭设时立杆的接长缝应错开，第一层立杆应用长1.8m和3.0m的立杆错开布置，往上均用3.0m长杆，至顶层再用1.8m和3.0m两种长度找平。高30m以下脚手架垂直度偏差应在1/200以内，高30m以上脚手架垂直度偏差应控制在1/400～1/600，总高垂直度偏差应不大于100mm。
②斜杆应尽量布置在框架节点上，对于高度在30m以下的脚手架，设置斜杆的面积为整架立面面积的1/5～1/2；对于高度超过30m的高层脚手架，设置斜杆的面积不小于整架面积的1/2。在拐角边缘及端部必须设置斜杆，中间可均匀间隔设置。
③剪刀撑的设置，对于高度在30m以下的脚手架，可每隔4～5跨设置一组沿全高连续搭设的剪刀撑，每道跨越5～7根立杆；对于高度超过30m的高层脚手架，应沿脚手架外侧的全高方向连续设置。
④连墙撑的设置应尽量采用梅花方式布置。对于高度在30m以下的脚手架，可四跨三步设置一个；50m以下的脚手架，至少三跨三步设置一个；50m以上的脚手架，至少三跨两步设置一个。
⑤脚手架拆除时，应先对脚手架作一次全面检查，清除所有多余物件，并设立拆除区，严禁人员进入。在拆前先拆连墙撑，连墙撑只能在拆到该层时才允许拆除。拆除顺序应自上向下逐层进行，严禁上、下两层同时拆除。

9．砌筑用砂浆有哪些种类？适用在什么场合？(注：第三章第二节)

砌筑砂浆按组成材料的不同可分为水泥砂浆、石灰砂浆和混合砂浆。砌筑砂浆一般采用水泥砂浆、混合砂浆和石灰砂浆。水泥砂浆具有较高的强度和耐久性, 但和易性差,多用于高强度和潮湿环境的砌体中;混合砂浆是指水泥砂浆中掺入一定数量的掺加料,常用于地面以上强度要求较高的砌体中;石灰砂浆的强度低和耐久性差,宜用于砌筑干燥环境中以及强度要求不高的砌体,不宜用于潮湿环境的砌体及基础,因为石灰属气硬性胶凝材料,在潮湿环境中,石灰膏不但难以结硬,而且会出现溶解流散现象。

10．砂浆制备和使用有什么要求？砂浆强度检验如何规定？(注：第三章第二节)

(1)拌制砂浆用水,水质应符合国家现行标准的规定。 ( 2)砂浆现场拌制时,各组分材料应采用质量计量。 ( 3)砌筑砂浆应采用机械搅拌,自投料完算起,搅拌时间应符合下列规定:水泥砂浆和水泥混合砂浆不得少于2mi n;水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆不得少于3mi n;掺用有机塑化剂的砂浆,应为3~5mi n。 ( 4)砂浆搅拌完成后应在一定的使用时限内用完。

砌筑砂浆试块强度验收时,其强度合格标准必须符合下列规定:同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度;同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍; 砂浆强度应以标准养护龄期为28d的试块抗压试验结果为准。抽检数量:每一检验批且不超过250m 3 砌体中的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽查一次。检验方法:在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块(同盘砂浆只应制作一组试块),最后检查试块强度试验报告单。

11．砖墙砌体主要有哪几种砌筑形式？各有何特点？(注：第三章第三节)

1. 砖墙砌体主要的几种砌筑形式：一顺一丁；三顺一丁；梅花丁 。 2. 砖墙砌体主要的几种砌筑形式特点： （1）一顺一丁砌法是一皮中全部顺砖与一皮中全部丁砖相互间隔砌成，上下皮间的竖缝相互错开1/4砖长。 （2）三顺一丁砌法是三皮中全部顺砖与一皮中全部丁砖间隔砌成，上下皮顺砖与丁砖间竖缝错开1/4砖长，上下皮顺砖间竖缝错开1/2砖长。 （3）梅花丁砌法是每皮中丁砖与顺砖相隔，上皮丁砖坐中于下皮顺砖，上下皮间竖缝相互错开1/4砖长。

12．砖墙砌筑的施工工艺是什么？(注：第三章第三节)

一)砖浇水粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润，一般以水浸入砖四边1.5m为宜，含水率为10%~15%，常温施工不得用干砖上墙，雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙，冬期浇水有困难，必须适当增大砂浆稠度。

(二)砂浆搅拌

砂浆配合比应采用重量比，计量精度水泥为土2%，砂、灰膏控制在土5%以内。宜用机械搅拌，搅拌时间不少于1.5min。

(一)找平弹线砌筑前，在基础防潮层或楼面上先用水泥砂浆找平，然后以龙门板上定位钉为标志弹出墙的轴线、边线，定出门窗洞口的位置。

(四)摆砖样

在弹好线的基面上按组砌方式先用砖试摆，以核对所弹出的墨线在门洞、窗口、墙垛等处是否符合模数，以便借助灰缝进行调整，使砖的排列和砖缝宽度均匀，提高砌砖效率。(五)立皮数杆

皮数杆是划有每皮砖和灰缝厚度，以及门窗洞口、过梁、楼板等的标高，用来控制墙体竖向尺寸以及各部件标高的方木标志杆。一般在墙体的转角处及纵横墙交接处设置。

(六)砌筑、勾缝砌筑时，为了保证灰缝的平直，要挂线砌筑。一般砌一砖、一砖半墙的单面挂线，二砖墙以上则应双面挂线。砌墙时常用的是一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌筑法。勾缝是清水砖墙的最后一道工序，具有保护墙面和增加墙面美观的作用。内墙面可以采用砌筑砂浆随砌随勾缝，称为原浆勾缝，外墙面待砌体砌筑完毕后再用水泥砂浆或加色浆勾缝称为加浆勾缝。

为了确保勾缝质量，勾缝前应清除墙面粘结的砂浆和杂物，并洒水润湿。采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过50mm，以确保水平灰缝的砂浆饱满

(七)楼层轴线的引测为了保证各层墙身轴线的重合和施工方便，在弹墙身线时，应根据龙门板上标注的轴线位置将轴线引测到房屋的外墙基上。二层以上各层墙的轴线，可用经纬仪或垂球引测到楼层上去，同时还须根据图上轴线尺寸用钢尺进行校核。

(八)各层标高的控制

各层标高除立皮数杆控制外，还可弹出室内水平线进行控制。底层砌到一定高度后，在各层的里墙角，用水准仪根据龙门板上的土0.000标高，引出统一标高的测量点《一般比室内地坪高出200~500mm)，然后依墙角二点弹出水平线，依次控制底层过梁、圈梁和楼板标高。当第二层墙身砌到一定高度后，先从底层水平线用钢尺往上量第二层水平线的第一个标志，然后以此标志为准，用水准仪定出各墙面的水平线，以此控制第二层标高。

(九)冬期施工在预计连续10d由平均气温低于 5C或当日最低温度低于-3C时即进入冬期施工。冬期使用的砖，要求在砌筑前清除冰霜。水泥宜用普通硅酸盐水泥，灰膏要防冻，如已受冻要融化后方能使用。砂中不得含有大于1m的冻块，材料加热时，水加热不超过80C砂加热不超过40C。砖正温度时适当浇水，负温即应停止。可适当增大砂浆稠度。冬期不应使用无水泥的砂浆。砂浆中掺盐时，应用波美比重计检查盐溶液浓度。但对绝缘、保温或装饰有特殊要求的工程不得掺盐，砂浆使用温度不应低于 5C，掺盐量应符合冬施方案的规定。采用掺盐砂浆砌筑时，砌体中的钢筋应预先做防腐处理，一般涂防锈漆两道。

13．何谓“三一砌砖法”？其优点是什么？(注：第三章第三节)

“三一”砌砖法：即是一块砖、一铲灰、一揉压并随手将挤出的砂浆刮去的砌筑方法。这种砌法的优点：灰缝容易饱满，粘结性好，墙面整洁。故实心砖砌体宜采用“三一”砌砖法。

14．砖砌体工程质量有哪些要求？(注：第三章第四节)

(1)横平竖直。砖砌体的灰缝应做到横平竖直,薄厚均匀。水平灰缝的厚度应该不小于8mm,也不大于12mm,适宜厚度为l0mm。

(2)砂浆饱满。砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。

(3)上下错缝。砖砌体的砖块之间要错缝措接,错缝长度—般不小于60mm。

(4)接槎可靠。砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对于不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,以保证接槎部位的砂浆饱满,斜槎的水平投影长度不应小于高度的2/3。

四、计算题

1．某基坑坑底平面尺寸如图l-2所示，坑深5m，四边均按l：0.4的坡度放坡。试计算其土方量。(注：第一章第二节)

解:

由题知,该基坑每侧边坡放坡宽度为:

5×0.4=2(m);

17页

(1) 基坑底面积为:

F1=30×15-20×5=350(m²)

(2) 基坑上口面积为:

F2=(30+2×2)×(15+2×2)-20×5=546(m²)

(3) 基坑中截面面积为:

F0=(30+2×1)×(15+2×1)-10×5=444(m²)

(4) 基坑开挖土方量为:

V=H(F1+4FO+F2)/6=4×(350+4×444+546)/6=1781(m²)

图1-1某基坑坑底平面 图1-2某基坑坑底平面.

2．某基坑底平面尺寸如图1-2所示，坑深5.5m，四边均接1：0.4的坡度放坡，土的可松性系数KS=l.30，KS’=1.12，坑深范围内箱形基础的体积为2000m３。试求：基坑开挖的土方量和需预留回填土的松散体积。(注：第一章第二节)

(1)基坑开挖土方量

由题知,该基坑每边边坡放坡宽度为:

5.5 X 0.4=2.2(m);

| 坑底面积为： | 2 30 X 1、X 5=400(m ) |
| --- | --- |
| 坑口面积为： | 2 (30+2 X 2.2) X (15+2 X 22)-(10-2 X 22) X 5=639.4(m ) |

基(m 3)

" , 3

(2) 需回填夯实土的体积为: V3=2840-2000=840 (m )

(3) 需留回填松土体积为: V2= V3 ' =840X 1.30/1.12=975 (m )