《建筑施工》第三阶段作业

- 填空题：

1．防水工程按其部位可以分为 屋面防水 、 地下防水  、  卫生间防水。

2．卷材铺贴应采取  先高后低    、 先远后近  的施工顺序。

3．卷材搭接宽度：长边不应小于  70mm  ，短边不应小于 100mm   。

4．高聚物改性沥青防水卷材施工方法有 冷粘法    、 热熔法 、  自粘法  。

5．地下工程的防水方案分为：防水混凝土结构、 结构表面附加防水层、 渗排水措施  。

6．常用的防水混凝土有：普通防水混凝土 、 外加剂或掺和料防水混凝土  、  膨胀水泥防水混凝土  。

7．防水混凝土养护到设计强度等级的  70%以上     ，并且混凝土表面温度与环境温度之差不大于 15℃  ，可以拆模。

8．地下防水工程渗漏水形式主要有： 孔洞漏水 、  孔洞漏水 、 防水面渗水 。

9．卫生间蓄水试验，蓄水高度一般为  50—100 mm ，蓄水时间24—48 h 。

10．建筑防水按采用防水材料和施工方法不同分为 柔性防水 、 刚性防水  。

11.抹灰工程中， 中层  起找平作用。

12.釉面砖的吸水率大于 21％   。

13.涂料工程分为  普通      、 中级     、  高级     三个等级。

14.抹灰用的石灰膏的熟化期不应小于  30    天。

15.抹灰总厚度大于或等于   35mm    时应有加强措施。

16.水磨石面一般采用 二浆三磨  法，即整修研磨过程中磨光三次    ，补浆   二   次。

17.次龙骨应紧贴主龙骨安装，固定面板的次龙骨间距一般不应大于600mm 。

18.内墙一般抹灰设置标筋   做灰饼      和   做标筋        两个步骤。

19.楼地面工程中，水泥砂浆面层强度小于  5MPa    之前，不准上人行走或进行其他作业。

20.涂抹 顺序是   先左后右      、  先上后下        、    先边后面       、  先边后面      。

21.陶瓷锦砖镶贴0.5～1小时，即可在纸面上刷水浸润，待20～30分钟便可揭纸。正确的揭纸方向是  与铺贴面平行紧靠近锦砖表面     。

22.建筑涂料施工过程中，为保证质量，对基层碱度的要求是 pH应在10以下   ，对施用溶剂型涂料的基层含水率要求是 不大于8% ，对施用水溶型涂料的基层含水率要求是  不大于10%     。

- 单选题：

1．当屋面坡度小于3%时，沥青防水卷材的铺帖方向宜（  A  ）

A平行于屋脊                   B垂直于屋脊

C与屋脊呈45度角              D下层平行于屋脊，上层垂直于屋脊

2．当屋面坡度大于15%或受震动时，沥青防水卷材的铺贴方向应（  B  ）

A平行于屋脊                   B垂直于屋脊

C与屋脊呈45度角               D上下层相互垂直

3．当屋面坡度大于（  D  ）时，应采取防止沥青卷材下滑的固定措施

A   3 %         B  10%         C  15%          D  25%

4．对屋面是同一坡面的防水卷材，最后铺贴的应为（  D   ）

A水落口部位     B天沟部位     C沉降缝部位     D大屋面

5．粘贴高聚物改性沥青防水卷材使用最多的是（  D  ）

A热粘结剂法     B热熔法       C冷粘法         D自粘法

6．采用粘法铺贴屋面卷材时，每幅卷材两边的粘贴宽度不应小于（ C  ）

A50mm          B100mm        C150mm     D200mm

7．冷粘法是指用（  B   ）粘贴卷才的施工方法

A喷灯烘烤     B胶粘挤      C热沥青胶   D卷才上的自粘胶

8．在涂膜防水屋面施工的工艺流程中，基层处理剂干燥后的第一项工作是（ B  ）

A基层清理                    B节点部位增强处理

C涂布大面防水涂料            D铺贴大面胎体增强材料

9防水涂膜可在（ D   ）进行施工

A气温为20℃的雨天         B气温为-5℃的雪天

C气温为38℃的无风晴天     D气温为25℃且有三级风的晴天

10．屋面刚性防水层的细石混凝土最好采用（  C  ）拌制

A火山灰水泥             B矿渣硅酸盐水泥

C普通硅酸盐水泥         D粉煤灰水泥

11．地下工程的防水卷材的设置与施工宜采用（  A   ）法

A外防外贴    B外防内贴   C内防外贴    D内防内帖

12．地下卷材防水层未作保护结构前，应保持地下水位低于卷材底部不少于（  B   ）

A200mm      B300mm     C500mm     D1000mm

13．对地下卷材防水层的保护层，以下说法不正确的是（ B  ）

A顶板防水层上用厚度不少于70mm的细石混凝土保护

B底板防水层上用厚度不少于40mm的细石混凝土保护

C侧墙防水层可用软保护

D侧墙防水层可铺抹20mm厚1：3水泥砂浆保护

14．屋面卷材铺贴采用（  B  ）时，每卷材两边的粘贴宽度不应少于150mm

A.热熔法         B.条粘法      C.搭接法      D.自粘法

15．防水混凝土迎水面的钢筋保护层厚度不得少于（ C ）

A25mm    B35mm     C50mm     D100mm

16防水混凝土底板与墙体的水平施工缝应留在（ C  ）

A底板下表面处      B底板上表面处

C距底板上表面不小于300mm的墙体上      D距孔洞边缘不少于100mm处

17．防水混凝土养护时间不得少于（ B  ）

A7d    B14d    C21d      D28d

18．在涂膜防水屋面施工的工艺流程中，喷涂基层处理剂后的工作是（ A  ）。

A.节点部位增强处理        B.表面基层清理

C.涂布大面防水涂料        D.铺贴大屋面胎体增强材料

19．屋面防水涂膜严禁在（  D ）进行施工。

A.四级风的晴天            B.5°C以下的晴天

C.35°C以上的无风晴天    D. 雨天

20．刚性防水屋面的结构层宜为（  A  ）。

A.整体现浇钢筋混泥土      B.装配式钢筋混泥土

C.砂浆                    D.砌体

21.属于一般抹灰的是(   D   )。

A.纸筋石灰  B. 干粘石  C.聚合物水泥砂浆  D.水泥砂浆

22.罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应小于(  C )天。

A.10      B.20      C.30     D.50

23.建筑装饰饰面石材的分类是（  A   ）。

A．天然石材和人造石材      B．大理石和花岗石

C．大理石、板石和花岗石    D．大理石、花岗石、微晶板和板石

24. (  A  ) 水管不宜作为饮用水管及热水管。

A.PVC管    B.U—PVC管    C.PP—R管    D.塑覆铜管

25.墙地砖的吸水率不超过 (  B  )。

A.15％    B.10％     C.5％      D.21％

26.抹灰常用的水泥为不小于 (   A   )级的普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥。

A、32.5          B、32.5R           C、42.5          D42.5R

27.为保护墙面转角处不易遭碰撞损坏，在室内抹面的门窗洞口及墙角、柱面的阳角处应做水泥砂浆护角，护角高度一般为 (  D  ) ，每侧宽度不小于50mm。

A、3m左右       B、不小于3m         C、2m以上         D、2m

28.直接粘贴法适用于厚度在 (  C   )以下的石材薄板和碎大理石板的铺设。

A、6～8mm        B、8～10mm       C、10～12 mm        D、12～14mm

29.木门框安装应在地面工程和墙面抹灰施工（  C  ）完成。

A、以后          B、同时          C、以前             D、无所谓

30.门窗合页安装时，木螺丝应钉入全长 (   C  )。

A、2/3      B、1/4        C、1/3         D、2/5

31.关于普通抹灰的质量要求，墙面表面平整度允许偏差不应大于  ( B ) 。

A、 8       B、5          C、4           D、3

32.为了保证施工质量，抹灰工程均采用多遍成活，水泥沙浆每变的抹面厚度为( C ) mm。

A、3～4      B、4～5       C、5～7        D、7～9

33. 外墙外保温技术应用范围，说法不正确的是：(  B  ) 。

A、可用于既有建筑            B、仅能用于新建建筑

C、可用于低层、中层和高层    D、适用于钢结构建筑

34. 在原建筑中增加隔墙，将产生 (  D   ) 荷载。

A.面荷载    B.集中荷载     C.静荷载    D.线荷载

35.软包工程中墙面填充料不饱满，会造成 (  D  ) 现象。

A.软包工程表面污染、不洁净、图案不清晰、有色差

B.软包表面凹凸不平

C.软包墙面龙骨衬板边框翘曲变形

D.软包墙面局部有皱折，松紧不适应现象

- 简答题：

1.热熔法施工工艺？

答：指将卷材背面用喷灯或火焰喷枪加热熔化，靠其自身熔化后的粘性与基层黏结在一起形成防水层的施工方法

2.刚性防水的优点与缺点？

答：优点：材料易得、价格低廉、耐久性好、维修方便。

缺点：对地基不均匀沉降、温度变化、结构振动等因素非常敏感，容易开裂，表面容易碳化和风化。

3地下常渗漏水的部位有哪些？

答：1 防水混凝土结构    2 卷材防水层    3 变形缝处

4.外防外贴法施工工艺？

答：浇筑垫层→砌筑永久保护墙→砌筑临时保护墙→浇筑找平层→涂冷底子油→铺设底板卷材→浇筑砼底板与墙体→拆临时保护→铺设墙面卷材→砌筑永久保护墙

5.卷材防水工程常见的质量事故有哪些？

答：1 卷材防水层开裂 2 沥青胶流淌  3 防水层鼓泡  4 沥青胶老化、龟裂  5 变形缝漏水

6. 试述抹灰工程的分类及组成。

答：抹灰工程按使用材料和装饰效果不同，可分为一般抹灰（石灰砂浆，水泥砂浆，混合砂浆，纸筋灰，石膏灰）和装饰抹灰（水刷石，水磨石，剁斧石，干粘石，拉毛灰，洒毛灰，喷涂，滚涂，弹涂）两大类；按工程部位不同，可分为墙面抹灰（内墙抹灰，外墙抹灰），顶棚抹灰，地面抹灰

7. 试说明抹灰工程的施工顺序。

答：抹灰工程的施工一般应遵循先外墙后内墙，先上后下，先顶棚，墙面后地面的顺序。外墙由屋檐开始自上而下，先抹阳角线，抬口线，后抹窗和墙面，再抹勒角，散水坡和明沟。内墙和顶棚抹灰，应待屋面防水工程完工后，并在不致被后续工程损坏和玷污的情况下进行，一般应按先房间，后走廊，再楼梯和门厅等顺序施工。

8. 试述喷涂、弹涂饰面的施工方法。

答：喷涂饰面：①10～13mm厚1：3水泥砂浆打底，木抹搓平。采用滑升，大模板工艺的混凝土墙体，可以不抹底层砂浆，只做局部找平，但表面必须平整。在喷涂前，先喷刷1：3 107胶水溶液一道，以保证涂层粘结牢固。②3-4mm厚喷涂饰面层，要求三遍成活。③饰面层收水后，在分格缝处用铁皮刮子沿着靠尺刮去面层，露出基层，做成分格缝，缝内可涂刷聚合物水泥浆。弹涂饰面：基层找平修整或做砂浆底灰→调配色浆刷底色→弹头道色点→弹二道色点→局部补弹→喷树脂罩面防护层。

9. 常用的饰面板（砖）有哪些？有何要求？

答：常用的有：天然石饰面板（要求：棱角方正，表面平整，石质细密，色泽度好，不得有裂纹，色斑，风化等隐伤）；人造石饰面板（要求：几何尺寸准确，表面平整光滑，石粒均匀，色彩协调，无气孔，裂纹，刻痕和露筋等现象）金属饰面板（要求：高强，轻质，表面光亮，可反射太阳光及防火，防潮，耐腐蚀）；塑料饰面板（要求：板面光滑，色彩鲜艳，质轻，耐磨，防水，耐腐蚀，硬度大，吸水性小）；有色有机玻璃饰面板；饰面混凝土墙板；饰面砖（要求：表面光洁，色彩一致，不得有暗痕和裂纹，吸水率不得大于18%）。

10. 试述壁纸的裱糊施工工艺流程及质量要求。

答：壁纸的裱糊施工工艺流程：基层处理→弹垂直线→裁纸，闷水和刷胶→裱糊壁纸→清理修整。质量要求：①壁纸的种类，规格，图案，颜色和燃烧性能等级必须符合设计要求及国家现行标准的有关规定；②裱糊后各幅拼接应横平竖直，拼接处花纹，图案应吻合，不离缝，不搭接，不显拼缝；③壁纸应粘结牢固，不得有漏贴，补贴，脱层，空鼓和翘边，纹理无压平起光；④裱糊后的壁纸表面应平整，色彩一致，不得有波纹起伏，气泡，裂缝，皱折及斑污，斜视无胶痕；⑤壁纸与各种装饰线，设备线盒应交接严密；⑥壁纸边缘应平直整齐，不得有纸毛，飞刺；⑦壁纸阴角处搭接应顺光，阳角处应无接缝

11. 试述刷浆工程常用的材料，配制方法。

答：

常用的刷浆材料： 大白粉浆：（1）配制火碱面胶大白粉浆配合比：大白粉浆：面粉：火碱：清水=100：2.5：1：（150～180）；（2）龙须菜胶大白粉浆配合比为：大白粉：龙须菜：皮胶：清水=100：（3～4）：（1～2）：(150～180）；亦可用聚醋酸乙烯乳胶和羧甲基纤维素做胶合料，其配合比为：大白粉：白乳胶：六偏磷酸钠：羧甲基纤维素=100：12：0.5：0.1。

石灰浆：用石灰或石灰膏加水搅拌过滤，在其中加入石灰用量5%的食盐或明矾可防止脱粉，在其中加入耐碱性颜料即配成色浆。

可赛银浆：配制时先掺可赛银重量70%的温水，拌成奶浆，待胶溶化后，再加30%～40%的水拌成稀浆，过筛后再注入水调成适用浓度使用。

干墙粉：配制时，按1：1加温水拌成奶浆，待胶溶化后再加适量水调成适当浓度，过筛1～2次即可使用。

白水泥石灰浆：配制按水泥：石灰：食盐：光油=100：250：25：25。 聚合物水泥砂浆：在水泥中掺入有机聚合物和水调制而成。

12. 简述机械锚固件中对锚栓的技术要求。

答：（1）塑料钉和带园盘的塑料膨胀管应采用聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯制成，制作塑料钉和塑料套管的材料，不得使用回收的再生材料；金属螺钉应采用不锈钢或经过表面防腐处理的金属制成。

（2）塑料园盘直径不小于50mm。

（3）锚栓的有效锚固深度不小于25mm。 （4）锚栓的抗拉和对系统传热增加值应满足要求。

四、案例分析：

某商服中心工程，建设规模：10057㎡,结构类型：钢筋混凝土框架结构，屋面找坡层采用1：6水泥焦渣2％找坡，最薄处为30㎜，100厚水泥聚苯板块保温层，找平层为20厚1：3水泥砂浆，防水层为3厚SBS防水卷材。

问题：（1）板块保温层的施工质量应符合哪些规定？

（2）卷材屋面的构造组成？

答：（1）板块保温层的施工应符合下列规定：

1）板块材料保温层的基层应平整、干燥和干净

板块保温材料应紧靠在需保温的基层表面上，并应铺平垫稳

3）分层铺设的板块上下层接缝应相互错开，板间缝隙应采用同类材料嵌填密实

4)粘贴的板块保温材料应贴严、粘牢

（2）卷材屋面的构造组成：

1）钢筋混凝土结构层

隔汽层

3）保温层

4）找平层

基层处理剂胶粘层

6）卷材防水层